2021年枣庄市科技成果登记项目

成果名称: 乡村振兴视角下重力地貌灾害防治关键技术

第一完成单位：枣庄学院 （公示地点：本学院）

参与人员：陈洪凯、王满堂、王圣娟、魏海霞、焦朋朋、刘  彬、黄永发、李天鹏、张金浩、罗  爽、王  鑫

第二完成单位：中国人民解放军陆军勤务学院  （公示地点：本学院）
参与人员：陈正汉

第三完成单位：山东理工大学  （公示地点：本学院）
参与人员：贾致荣

第四完成单位：重庆大学 （公示地点：本学院）

参与人员：王桂林

第五完成单位：聊城大学

参与人员：孟昭博

第六完成单位：重庆地质矿产研究院 （公示地点：本研究院）

参与人员：陈立川、梁丹

项目主要内容：

1、技术内容

采用地质调查、现场监测与试验、室内实验、数值模拟和理论分析等研究方法，对崩塌、滑坡、泥石流等重力地貌灾变机理及其次生工程灾害进行研究，研发危岩崩塌、路基桥梁泥石流断道、库岸滑坡减灾新技术，在重力地貌过程地质创面生态修复与地质灾害生态化治理方面取得颠覆性技术突破。

研究形成的创新点

（1）从危岩断裂破坏、激振解体、落石运动与冲击等方面，给出了崩塌过程力学描述，提出了危岩座滑、座倾和座裂破坏识别方法。从崩塌过程分阶段控制角度，研发了基于危岩应力采集的崩塌灾害实时预警系统及其专用设备、落石速排结构等新技术，提出了危岩支撑锚固精准设计方法。在崩塌灾害物理演进理论方面做出了创造性贡献，破解了崩塌灾害实时预警技术瓶颈。

（2）从泥石流冲击、磨蚀、淤埋固结等方面，给出了泥石流过程力学描述，据此构建了泥石流冲蚀引发路基沉陷、缺口、冲失、桥梁墩台损毁等断道灾害的物理演进模式及其力学模型。从泥石流过程及其灾害防治角度，研发了泥石流速排结构、翼型排导槽结构、组合式应急桥梁、淤埋路段战备浮桥、桥梁水幕泥石流防撞装置等新技术。在泥石流固液两相冲击磨蚀理论及其引发路基桥路断道力学方面做出了创造性贡献，解决了泥石流断道应急修复技术瓶颈。

（3）基于消落带非饱和土力学特性，提出了类土质岩体抗剪强度参数等效法，构建了水库蓄水岸坡浸泡拉剪破坏模型和水库泄水岸坡渗流驱动压剪破坏模型，提出了抗滑桩耐久性设计方法。从面对岸坡周期性浸泡和滑坡土地资源化角度，研发了造地型护岸结构、竖向预应力锚索抗滑桩、桩-墙复合抗滑支挡结构等新技术。在库岸滑坡复活与新生机制识别理论方面做出了创造性贡献，解决了库岸特大型滑坡抗滑支挡技术难题。

（4）充分利用岩体裂隙水、乔木生理周期与库水淹没时间的一致性特征，研发了高陡岩质边坡植被种植方法、水库消落带植被恢复方法、松木桩-石笼网组合植生挡土墙等新技术新方法，破解了裸露岩石区和水库消落带生态修复难题。